本科生毕业论文(设计)

外文翻译及原稿

| 译文1题目： | 融合边缘人工智能的安全无线物联网架构：面向实时健康监测与联邦异常检测 |
| --- | --- |
| 原稿1出处： | Edge-AI integrated secure wireless IoT architecture for real time healthcare monitoring and federated anomaly detection |

学    院：  计算机科学与技术学院

专    业：  软件工程

班    级：  2022软件工程03

学    号：  202203150713

学生姓名：  刘一舟

指导老师：  陈波

提交日期：  2026年3月13日

融合边缘人工智能的安全无线物联网架构：面向实时健康监测与联邦异常检测

M. Prabha、S. Nandhini、M. Dayanidhy、R. Pradeep

摘要 医疗健康领域的快速数字化发展，亟需具备智能分析、低时延特性且能保护隐私的网络边缘运行系统。本研究提出一套一体化的边缘人工智能（Edge-AI）框架，将双无线通信技术（低功耗广域网LoRaWAN+第五代移动通信技术5G）、联邦学习（FL）、权威证明（PoA）区块链与同态加密（HE）深度融合，实现患者监测中的安全实时异常检测。研究将量化卷积神经网络-长短期记忆网络（CNN-LSTM）模型部署于英伟达Jetson Nano设备，并利用基于麻省理工学院-贝斯以色列女执事医疗中心心律失常数据库（MIT-BIH Arrhythmia Database）统计建模的合成数据集完成模型训练，该数据集涵盖心率、体温、血氧饱和度等生命体征信号。该集成系统的检测准确率达91.9%、F1值达90.8%，同态加密操作带来的时延开销仅为8.7%。配对双尾t检验（p<0.01）验证了上述性能提升具备统计学与临床双重显著性，表明系统在资源受限场景下仍能实现可靠的诊断性能。除性能优势外，该框架可保障数据端到端的机密性、防篡改的可审计性与高能效的边缘推理，为构建可信的下一代智慧医疗生态体系提供了可扩展的实现路径。

关键词：边缘人工智能（Edge-AI）；无线物联网（IoT）；低功耗广域网（LoRaWAN）；第五代移动通信技术（5G）；患者实时监测；联邦学习（FL）；同态加密（HE）；区块链；异常检测；智慧医疗系统

## 研究背景与研究动机

无线通信技术与边缘人工智能（Edge-AI）的快速融合，正深刻变革数字化医疗健康的发展格局。可穿戴生物传感器与物联网医疗设备的普及，使得心电图（ECG）、血氧饱和度（SpO₂）、体温等生命体征的持续实时监测得以突破传统临床环境的限制。这些技术进步能够实现危重异常的及时检测，降低患者再入院率，为慢性与急性病症的早期干预提供支撑。

然而，随着医疗健康系统对这类智能基础设施的依赖度不断提升，一系列挑战也随之出现，包括通信时延、数据传输的能效低下、敏感患者数据的隐私保护问题，以及中心化人工智能分析带来的计算负载压力。传统的云中心架构存在较高的往返时延，并不适用于心脏事件检测、跌倒预测等对时延要求严苛的关键任务。此外，通过不安全的无线链路传输原始医疗数据，可能违反《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）、《通用数据保护条例》（GDPR）等数据保护法规。

## 现有方法的局限性

传统解决方案主要依托云基架构与无线局域网（Wi-Fi）通信，不仅会产生显著的时延，还依赖稳定的高带宽网络连接。这类系统往往缺乏完善的隐私保护机制，且高度依赖第三方云服务提供商，易形成单点故障并产生潜在的攻击面。此外，中心化机器学习模型难以在异质患者群体与医疗设备间实现泛化，导致诊断可靠性下降。

在蜂窝网络基础设施稀疏的农村或资源受限地区，能效与通信距离成为关键问题。现有框架还常常未能将可解释性融入人工智能模型，而这一特性对于医疗环境下的临床接受度与系统可审计性至关重要。

## 赋能新兴技术

为解决上述挑战，一系列前沿技术的融合应用应运而生。低功耗广域网（LoRaWAN）与第五代移动通信技术（5G）具备互补优势：LoRa技术支持超低成本、长距离的通信，适用于持续感知场景；5G技术则能实现低时延、高吞吐量的传输，可满足联邦模型更新与紧急告警的需求。在计算层，量化深度学习模型（如CNN-LSTM混合模型）能够以极低的资源消耗实现高效的边缘推理。

在数据隐私保护方面，联邦学习（FL）革新了人工智能训练范式，允许模型在不传输原始患者数据的前提下，基于去中心化数据集完成学习。将联邦学习与同态加密结合，可在加密数据上执行安全计算，进一步提升数据处理过程中的机密性。最后，区块链技术可为异常事件提供不可篡改、可验证的日志记录，保障行为的可追溯性，助力临床数据审计要求的合规落地。

## 研究空白

尽管各技术领域均取得了显著进展，但现有文献中仍缺乏一套一体化框架，能将边缘人工智能（Edge-AI）、LoRa/5G无线通信、联邦学习、同态加密与区块链日志记录技术整体融合应用于医疗健康监测场景。现有系统往往呈现碎片化特征，仅单独解决无线优化、边缘推理或安全防护中的某一类问题，且极少基于英伟达Jetson Nano等实际边缘设备开展验证。此外，可解释性常被忽视，导致临床决策支持系统的可解读性不足，实际审计操作难度较大。

## 研究目标与创新贡献

为填补上述研究空白，本文提出一套模块化的、融合边缘人工智能（Edge-AI）的无线物联网框架，适用于智慧医疗系统中的患者实时监测与异常检测。本研究的核心创新贡献如下：

双协议无线架构：融合低功耗广域网（LoRaWAN）实现高能效感知，融合第五代移动通信技术（5G）实现低时延、高优先级的数据传输；

量化CNN-LSTM异常检测模型：可部署于边缘端的混合深度学习模型，实现生理信号的端侧分类；

支持加密梯度共享的联邦学习：在边缘节点间实现模型协同优化的同时，保障患者数据隐私；

基于区块链的审计日志：通过智能合约实现异常事件的不可篡改记录，保障可追溯性与合规性；

嵌入式硬件的实时验证：基于麻省理工学院-贝斯以色列女执事医疗中心心律失常数据库（MIT-BIH）与临床合成数据集，在英伟达Jetson Nano设备上完成系统部署与评估，验证该架构相比传统架构在时延、能效与通信性能上的提升。

如图1所示，该系统以边缘端CNN-LSTM模型、隐私保护联邦学习与双无线协议（LoRaWAN+5G），替代了传统的中心化云人工智能与无线局域网（Wi-Fi）依赖模式，实现了时延的显著降低与能效的有效提升。与传统云基基线方案相比，该系统的推理时延降低52%、通信开销减少38%、能效提升22%，为构建可扩展、符合隐私法规且具备可解释性的智慧医疗生态体系奠定了基础。

与以往单独研究边缘学习、加密技术或区块链的成果不同，本研究将上述技术整合为一套可部署的架构，并在嵌入式硬件上完成验证。边缘人工智能推理、双协议通信、结合同态加密的联邦训练与权威证明（PoA）区块链审计的融合设计，是面向低时延临床决策支持的首创性集成方案。

该框架的独特性体现在三方面：一是双无线融合（LoRaWAN+5G），可动态平衡通信覆盖范围与吞吐量；二是联邦学习层基于Paillier同态加密实现保护；三是权威证明（PoA）区块链账本提供实时可审计性。目前尚无研究在嵌入式边缘硬件上实现该端到端技术栈，同时满足时延<130ms、梯度全隐私保护与去中心化信任的要求。

## 文献综述

无线通信与人工智能的交叉融合，彻底重塑了物联网在智慧医疗领域的应用能力。边缘人工智能（Edge-AI）、联邦学习（FL）、区块链赋能的隐私保护等前沿技术的发展，推动了可扩展、安全、低时延医疗系统的研发。

边缘人工智能（Edge-AI）实现了设备端智能分析，有效降低了传输开销与决策时延。Ashraf等人、Nguyen R.等人与Li等人提出了面向智慧城市医疗的边缘人工智能物联网框架，依托轻量级深度学习模型在资源受限设备上实现实时异常检测。这种端侧方案降低了对云平台的依赖，提升了系统的响应能力，在应急场景中优势尤为突出。类似地，Pradhan等人基于5G通信研发了人工智能辅助医疗系统，验证了低时延5G链路可支撑实时健康分析。

低功耗广域网（LoRaWAN）与5G等无线通信协议在健康数据传输中具备互补优势：5G的高带宽、低时延特性适用于实时反馈场景，LoRaWAN则为电池供电的可穿戴设备提供长距离、低功耗的通信支持。Khalaf Farej与Adel梳理了LoRa技术在医疗健康领域的应用，指出其能效高、通信距离远的特性使其适用于农村地区的部署。

联邦学习与加密技术的结合，有效缓解了医疗健康监测中的隐私问题。Zhang等人将同态加密与联邦学习融合，实现了分布式设备间的安全模型训练，且未泄露患者隐私。Dammak等人提出LoRaChainCare架构，将区块链与基于LoRa的健康数据传输结合，实现了防篡改的日志记录。

区块链技术提升了去中心化医疗系统的可追溯性与可审计性。Ionela Rotuna等人将区块链视为医疗5.0的核心赋能技术，可保障数据完整性与去中心化的访问控制，其研究结论为本研究中区块链审计日志的集成提供了验证。

Qayyum等人与Chen S.等人将联邦学习应用于多模态新型冠状病毒肺炎（COVID-19）诊断，证实联邦学习能在异质设备间高效扩展，且支持协同智能分析。同时，Stergiou等人利用6G无线框架解决雾计算环境下的大数据安全问题，指出未来医疗平台需构建边缘-雾-云混合架构。

Spicher等人基于可穿戴传感器与5G边缘计算开展心电图（ECG）分析，证实该方案可显著降低时延、提升数据吞吐量，其研究成果为LoRa+5G双协议融合的稳健医疗监测方案提供了支撑。

总体而言，现有文献强调了构建集成安全无线通信、边缘智能、隐私保护学习与可追溯性的一体化架构的必要性，但鲜有框架将所有特性整合为一套可部署的解决方案。本研究通过融合LoRaWAN与5G通信、结合同态加密的联邦学习、区块链日志记录，以及在实时嵌入式平台部署量化CNN-LSTM边缘推理模型，填补了这一研究空白。

近期区块链在医疗领域的相关研究，进一步证实了防篡改审计日志与去中心化信任管理的重要性。Kumar等人（2023）、Rahman等人（2024）提出基于权威证明（PoA）账本的跨医院安全数据交换方案；Tanwar等人（2024）实现了基于智能合约的授权管理；Wang等人（2024）优化了物联网医疗场景下的区块链吞吐量。此外，多项研究验证了区块链-联邦学习混合框架的可行性，这些最新成果为本文面向实时医院网络的权威证明（PoA）架构提供了佐证。现有综述文献虽在无线优化、联邦学习、区块链审计等单一领域均有突破，但极少将其融合为一套可运行的流程体系。本研究通过构建集成LoRaWAN+5G通信、加密联邦学习与权威证明（PoA）区块链的边缘人工智能框架，填补了这一空白。

表1的对比分析表明，以往研究仅单独解决无线优化、加密或区块链中的某一问题，而本研究提出的框架则将边缘人工智能推理、双协议通信、同态加密联邦学习与权威证明（PoA）区块链所有组件整合，构建了一套可部署的边缘-云医疗生态体系。

相关领域的补充研究包括面向物联网去中心化医疗环境的区块链互认证协议、基于对抗样本的消费级间歇式医疗设备联邦边缘智能安全增强方案等，这些研究证实了设备级安全认证与抗对抗性联邦智能的重要性，为本文的架构设计提供了直接支撑。

### 联邦学习研究背景

McMahan等人提出的联邦平均（FedAvg）等经典联邦学习方法，奠定了分布式模型聚合的基础。后续的联邦蒸馏融合（FedDF）、无遗忘蒸馏联邦学习（FedFLD）等改进方案，提升了模型融合的稳健性与异质数据的处理能力。Li等人提出的MOON框架引入对比正则化，解决了非独立同分布（non-IID）数据下的客户端更新稳定性问题。这些研究成果为本文融合联邦学习、同态加密与区块链的设计提供了思路，可共同解决医疗物联网部署中的隐私与信任问题。

## 提出的系统架构

### 系统概述

本研究提出的边缘人工智能（Edge-AI）医疗健康监测系统，将多种先进技术整合为一体化无线架构，为患者追踪提供了全面、智能的解决方案。系统的核心设计，是从时延较高的中心化云范式向分布式、安全、高响应的边缘范式转型。在患者端部署智能物联网传感器，采集生理与环境上下文数据；心率、血氧饱和度、运动行为、信号强度等数据流通过双无线协议传输——LoRaWAN保障能效，5G实现低时延；边缘端通过轻量化CNN-LSTM模型对数据进行实时分析，检测异常并向医护人员发出告警。同时，联邦学习在不泄露原始患者数据的前提下实现去中心化模型训练，同态加密与区块链则保障所有交易与更新过程的隐私性与可追溯性。

图2为该系统的架构示意图，展示了患者层生物传感器、双无线协议（LoRaWAN/5G）、边缘智能与隐私保护安全层的融合设计，适用于实时医疗健康监测。该架构支持异常检测、联邦学习、加密模型更新与合规审计，可实现低时延、安全、可扩展的医疗健康分析。

表1 相关边缘人工智能医疗框架的对比总结

| 研究成果 | 边缘部署 | 无线技术 | 隐私保护机制 | 区块链应用 | 可解释性 | 报告准确率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ashraf et al. | 是 | Wi-Fi | 无 | 无 | 无 | 89.3 |
| Dammak et al. | 部分部署 | LoRa | 仅加密 | 是 | 无 | 91.2 |
| Pradhan et al. | 是 | 5G | 无 | 无 | 无 | 93.0 |
| 本研究框架 | 全部署（边缘+云） | LoRa+5G | 同态加密+联邦学习 | 权威证明（PoA） | 计划引入可解释人工智能（XAI） | 91.9 |

### 硬件与数据采集

硬件系统由可穿戴智能传感器与英伟达Jetson Nano等边缘计算设备组成，可实现生物医学信号的实时采集与处理。研究构建了包含1000条记录的综合合成数据集，模拟典型的患者监测场景，数据集涵盖心率、体温、呼吸频率等生命体征，以及身体活动水平、电池电量等上下文信息，同时采集信号强度、通信协议（LoRaWAN或5G）等网络相关指标，并嵌入异常标签以支撑监督学习任务。其中，LoRaWAN用于长距离、高能效的传输场景，5G则适用于需要快速响应与高吞吐量的场景。

为模拟真实的患者监测场景，研究以麻省理工学院-贝斯以色列女执事医疗中心心律失常数据库（MIT-BIH）等真实临床数据集为依据，通过统计建模生成包含1000个样本的合成数据集。该数据集的生命体征指标包括：心率50120次/分钟、呼吸频率1225次/分钟、体温95104℉、血氧饱和度（SpO₂）85%100%，同时整合了信号强度、通信协议类型（LoRaWAN/5G）、电池电量等物联网上下文参数。研究基于临床验证阈值人工注入异常记录（如SpO₂<90%、心率>110次/分钟），并结合麻省理工学院-贝斯以色列女执事医疗中心心律失常数据库中的心电图异常模式完成交叉验证。通过数据归一化与窗口化处理保留时间动态特征，并基于领域特定规则标注类别标签，模拟临床告警场景。该方法既保障了数据集的模拟可控性，又具备医疗合理性，为边缘人工智能医疗系统的异常检测提供了有效的测试基准。

研究还结合PhysioNet知识库中的真实心电图区间与血氧饱和度变化趋势，对各参数分布进行交叉验证，进一步保障医疗合理性。未来的验证工作将采用PTB-XL、MIMIC-III等真实数据集，提升模型的临床泛化能力。

### 边缘智能层

为实现即时、本地化的决策，系统在边缘层部署CNN-LSTM混合模型：卷积神经网络（CNN）擅长从输入数据中提取空间特征，长短期记忆网络（LSTM）则能捕捉患者生命体征趋势中的时间依赖关系。研究对模型进行量化与剪枝处理，降低计算复杂度，使其可在英伟达Jetson Nano等设备上运行，最终构建了快速、高能效的推理流水线，健康异常检测的平均时延仅为118ms。这一设计显著提升了系统的响应速度，降低了医疗干预延迟的风险。

CNN-LSTM架构的选择，旨在同时捕捉生物信号的空间相关性与时间序列数据的时间依赖性；联邦学习的引入避免了中心化数据收集；同态加密则保障了参数交换过程中的隐私性。三者结合，在准确率、通信成本与边缘医疗人工智能应用的法规合规性之间实现了平衡。

### 联邦学习与模型更新

联邦学习在实现分布式设备间协同智能、同时保障患者隐私方面发挥着核心作用。每个边缘节点利用本地实时患者数据完成模型训练，仅将加密的模型更新参数（梯度）传输至中心聚合器，既保护了敏感信息，又降低了通信所需的带宽。在本研究的系统中，联邦学习使数据传输需求减少38%。中心聚合器利用这些安全的、设备专属的更新参数优化全局模型，再将更新后的全局模型分发至各边缘节点，形成完整的隐私保护训练闭环。

### 基于同态加密的隐私保护

为进一步强化数据安全，系统集成了同态加密技术，支持在加密数据上直接执行计算，确保中心聚合器或任何中间节点在联邦训练过程中均无法获取数据的实际值。研究采用Paillier加密方案，使边缘设备与中心服务器间交换的所有模型梯度始终处于加密状态，即使执行数学运算也不会解密，保障了敏感信息的端到端安全，使系统符合《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）、《通用数据保护条例》（GDPR）等严苛的医疗数据法规要求。

### 区块链审计层

除实时处理与隐私保护外，系统引入基于区块链的日志记录机制，保障操作的透明性与数据的完整性。边缘端的每一次推理、模型更新与配置修改，都会经过哈希处理并存储于医院服务器维护的轻量化区块链中。这些不可篡改的记录可明确各操作的责任主体，实现全流程可追溯，为合规审计与司法取证分析提供了重要支撑。智能合约管理数据访问权限，并保障多个医院节点间的共识一致性。在本研究的系统中，区块链的核心作用是为异常检测事件、模型更新与访问日志建立防篡改的审计轨迹。

考虑到系统部署于医院各科室、临床分支机构、云-边缘节点等授权医疗环境，研究采用权威证明（PoA）共识协议管理数据同步与账本一致性。与工作量证明（PoW）等需要高能耗挖矿的公有区块链不同，权威证明（PoA）依托一组预授权的验证节点（通常为可信的医院服务器或认证数据中心）实现共识，每个区块由指定的权威节点按轮询或轮换机制验证。该模式在保障数据完整性与容错性的同时，大幅降低了共识时延与计算成本。研究基于Hyperledger Besu、以太坊权威证明（PoA）等轻量化、模块化区块链框架完成部署，并针对本地网络进行定制化优化。各节点维护同步的账本，智能合约则负责访问控制、审计日志记录与异常事件标记。

医疗系统对法规合规性与透明性要求极高，该共识机制可实现确定性终局性、可追溯性，以及分布式参与方间的安全互操作，符合医疗基础设施对速度、信任、安全的核心需求，同时将边缘操作的能耗开销控制在最低水平。

## 性能亮点（基于数据集分析）

研究基于1000条合成患者记录对提出的系统进行验证，结果显示：记录的平均心率为75次/分钟，约15%的样本检测出异常；边缘推理模型的平均时延为118ms；得益于轻量化的模型架构与自适应的无线通信策略，系统的能效相比传统云基框架提升22%；数据传输中60%通过LoRaWAN完成，40%通过5G完成，体现了基于信号强度与事件紧急性的自适应通信策略。

### 核心优势

该集成医疗健康监测框架相比现有系统具备多项关键优势：第一，边缘处理降低了时延，确保应急场景下的快速响应；第二，LoRaWAN与5G双协议无线通信提升了部署灵活性与系统可扩展性；第三，联邦学习与同态加密的结合，严格保护了患者数据隐私；第四，区块链技术实现了可追溯、防篡改的记录，提升了用户信任度并助力法规合规；第五，架构针对低功耗硬件优化，适用于城市医院与偏远农村的各类部署场景。上述特性共同使该系统成为面向智慧医疗环境的前瞻性、稳健性解决方案。

图3为该边缘人工智能医疗健康监测系统的工作流程图，概述了核心流程：可穿戴传感器数据采集、信号质量过滤、无线协议选择（5G/LoRaWAN）、基于CNN-LSTM的边缘人工智能实时异常检测，以及融合同态加密与区块链审计日志的安全联邦学习流水线。当检测到异常时，系统将触发告警并向医护人员同步更新信息，实现持续监测。

## 研究方法与元医疗系统

本部分阐述基于元医疗模型的、面向无线感知的边缘人工智能框架的技术与架构设计，该框架包含五个集成组件：硬件部署、数据集配置、基于CNN-LSTM的边缘智能、联邦学习优化，以及融合加密与区块链日志的混合信任层。

### 硬件与传感器接口

系统的感知层由可穿戴生物医学传感器与英伟达Jetson Nano边缘设备组成，传感器采集心电图（ECG）、呼吸频率、体温、血氧饱和度（SpO₂）等实时生理信号。选择英伟达Jetson Nano的原因在于其具备并行计算能力、支持深度学习推理的图形处理器（GPU）（兼容统一计算设备架构CUDA），且功耗较低。传感器数据通过LoRaWAN实现低功耗长距离传输，或在时延敏感场景下通过5G传输。双协议栈的设计确保系统在不同网络条件下均可灵活运行，可模拟远程诊所与城市医院的实际场景。

### 数据集采集与特征建模

数据建模层包含两类数据集：一是广泛用于心电图异常检测基准测试的麻省理工学院-贝斯以色列女执事医疗中心心律失常数据库（MIT-BIH）；二是包含1000条患者记录的合成数据集，涵盖生命体征与运动状态、电池状态、信号质量等上下文元数据。研究对特征进行归一化与窗口化处理，转换为固定长度的序列以支撑时间建模，并将数据标注为正常、异常二类，为异常检测模块的监督训练提供支撑。

### 基于CNN-LSTM的混合推理模型

为实现实时边缘推理，研究在英伟达Jetson Nano设备上部署量化CNN-LSTM模型，其中CNN从输入时间序列数据中提取空间特征，LSTM捕捉识别健康异常所需的时间依赖关系。

卷积操作的数学表达式为：

hi=σj=0k-1wj⋅xi+j+b

式中，x为输入信号，w为卷积核，b为偏置项，σ为修正线性单元（ReLU）激活函数，该操作可实现每个时间窗口内的局部特征提取。

LSTM单元的数学模型为：

ft=σWf⋅ht-1xt+bf,it=σWi⋅ht-1xt+bi,Ct=tanhWC⋅ht-1xt+bC,Ct=ft⋅Ct-1+it⋅Ct,ot=σWo⋅ht-1xt+bo,ht=ot⋅tanhCt

LSTM的各类门控机制可实现不同时间步的记忆保留与更新，模拟临床诊断中识别患者病情恶化模式的推理过程。研究利用TensorRT对模型进行量化优化，使模型的内存占用减少42%，单样本平均推理时延降至118ms。

### 联邦学习优化

为实现多患者设备间的隐私保护模型训练，研究基于联邦平均（FedAvg）协议实现联邦学习（FL）：每个英伟达Jetson Nano设备利用本地患者数据完成训练，生成加密的模型梯度并传输至中心服务器。

联邦学习算法的定义为：

wt=k∈Ctnkn⋅wkt

式中，wkt为第t轮训练中客户端k的模型权重，nk为本地数据量，n为客户端Ct中的总数据量。该全局平均方法无需共享原始数据即可生成统一模型。相比中心化学习，联邦学习仅传输模型更新参数而非原始信号数据，使通信成本降低38%。

其中，全局模型聚合公式为：

wt=1nk=1Knkwk,t

表示基于K个客户端的本地数据量nk，对各客户端的模型权重wk,t进行加权平均，生成全局模型权重wt。

表2 联邦学习、区块链与同态加密的实现参数

该系统集成5个通过传输层安全协议（TLS）下的消息队列遥测传输协议（MQTT）通信的英伟达Jetson Nano边缘节点，采用Paillier同态加密（HE）实现加密模型聚合，依托Hyperledger Besu权威证明（PoA）账本完成安全审计日志记录，确保边缘人工智能医疗网络的可复现、隐私保护与可验证运行。

| 参数 | 组件 | 描述/配置 |
| --- | --- | --- |
| 联邦学习客户端数量 | 联邦学习 | 5个英伟达Jetson Nano边缘节点，基于TLS 1.3的MQTT协议通信 |
| 数据分布 | 联邦学习 | 异质分布（60%正常、20%轻度异常、20%重度异常） |
| 本地训练轮数/全局训练轮数 | 联邦学习 | 每轮全局训练包含3轮本地训练；共10轮全局训练 |
| 通信协议 | 联邦学习 | 带TLS加密与25%载荷压缩的MQTT协议 |
| 聚合方法 | 联邦学习 | 联邦平均（FedAvg），基于样本量的加权平均 |
| 加密方案 | 同态加密 | Paillier（公钥n=1024位，g=n+1） |
| 加密库 | 同态加密 | Python Paillier（PyPaillier v1.5） |
| 计算开销 | 同态加密 | 相比明文联邦学习，推理时延增加10.1% |
| 区块链框架 | 区块链 | Hyperledger Besu权威证明（PoA），私有网络 |
| 验证节点 | 区块链 | 3个验证节点，部署于边缘网关服务器 |
| 出块时间/吞吐量 | 区块链 | 出块间隔5s；事务处理速率约180tps |
| 智能合约应用 | 区块链 | 审计日志记录、模型更新验证 |
| 哈希算法 | 区块链 | 安全哈希算法256（SHA-256），保障事务完整性 |

### 算法1 安全边缘人工智能医疗健康监测系统

输入：Vt（t时刻的患者生命体征）、Bt（电池电量）、St（信号强度）、θlocal（本地模型）、P（优先级标记）、θglobal（全局模型）

输出：y（异常告警，y \in {正常, 异常}）、θT（更新后的全局模型）、Tx（区块链事务）

1:  // 步骤1：信号采集与预处理

2:  Vt← 采集传感器数据()

3:  若 信号损坏(Vt) 则

4:      Vt← 去噪(Vt)

5:  结束若

6:  Xt← 归一化(窗口化(Vt))

7:  // 步骤2：无线协议选择

8:  若 P== 高 或 生命体征危急(Vt) 则

9:      若 St≥ 5G阈值 且 Bt> 5G最低电量 则

10:         协议 ← 5G

11:      否则

12:         协议 ← LoRaWAN

13:      结束若

14:  否则

15:      若 Bt< LoRa最低电量 则

16:         缓存(Xt)

17:      否则

18:         协议 ← LoRaWAN

19:      结束若

20:  结束若

21: // 步骤3：边缘人工智能推理（CNN-LSTM）

22: 特征 ← CNN特征提取(Xt)

23: 序列 ← LSTM模型(特征)

24: y← 软最大化(序列, θlocal)

25: 若 y== 异常 则

26:     触发告警()

27:     Tx← 区块链日志（"异常"，时间戳，节点ID）

28:     传输(Xt，协议)

29: 结束若

30: // 步骤4：融合同态加密的联邦学习

31: θlocal← 本地训练(θlocal，本地数据)

32: Δθ←θlocal-θglobal

33: encΔθ← 同态加密(Δθ)

34: 发送至服务器(encΔθ)

35: // 步骤5：服务器端聚合（联邦平均）

36: 接收 各客户端的encΔθk

37: encΔθavg← 同态平均(encΔθk)

38: θT←θglobal+encΔθavg

39: // 步骤6：模型更新的区块链日志记录

40: Txmodel← 区块链日志（"模型更新"，时间戳，模型ID）

41: 返回 y，θT，Tx

### 加密与区块链日志记录

为保障通信安全，研究基于Paillier密码体制实现同态加密方案，支持在加密梯度上执行算术运算，公式为：

c=g^{m}\cdot r^{n}\mod n^{2}

式中，m为明文（梯度），r∈Zn*为随机数，g为公钥参数，n为两个大素数的乘积。该方案确保中心聚合器无需解密即可计算梯度平均值，符合《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）与《通用数据保护条例》（GDPR）的要求。在Paillier密码体制中，n=pq为两个大素数生成的模数，g为公钥基底，r∈Zn*为随机盲化因子，保障语义安全。

为实现可追溯性与完整性，研究基于医院的分布式账本构建轻量化私有区块链，将每次模型更新或异常检测事件生成为哈希事务，公式为：

Hash=SHA-256EventID|Timestamp|ModelVersion

通过智能合约执行访问控制与数据共享策略，利用密码学手段明确操作责任，这对于医疗司法审计轨迹的构建至关重要。

权威证明（PoA）共识、同态加密与联邦学习的结合，构建了分层的安全防护体系：权威证明（PoA）通过验证节点认证防止未授权区块插入与女巫攻击；同态加密保护梯度机密性，抵御窃听攻击；联邦学习确保数据本地化，消除中心化数据泄露风险。三者协同，可有效缓解联邦网络中的数据篡改、梯度反演与投毒攻击。

### 区块链集成

区块链子系统的设计目标是保障模型更新与患者元数据的完整性、可追溯性与可审计性。研究部署了基于权威证明（PoA）共识协议的Hyperledger Besu私有网络，包含3个分别对应医疗机构参与方（医院A、医院B、云聚合器）的验证节点。每轮联邦学习都会生成包含模型版本、时间戳、节点ID的事务哈希，并不可篡改地存储于账本中。验证节点通过密码学证书完成身份认证，杜绝女巫攻击与重放攻击。该账本的平均吞吐量约为180事务/秒，出块间隔为5秒。智能合约自动完成更新验证，并记录联邦模型检查点。该集成设计实现了分布式医疗节点间透明、防篡改的协同，与同态加密的隐私保护形成互补。

## 威胁模型与安全假设

本研究提出的框架基于“诚实但好奇”的敌手模型，即攻击者可能实施窃听或梯度反演攻击，但无法篡改边缘硬件的可信根。研究考虑的威胁类型包括：

数据篡改与重放攻击：通过带时间戳的权威证明（PoA）区块链日志缓解；

梯度泄露或模型投毒：通过Paillier同态加密的参数交换与联邦更新验证防范；

女巫攻击或未授权节点注入：通过基于验证节点的身份认证与智能合约白名单机制应对；

边缘设备被攻陷：未来研究将集成安全启动与基于可信平台模块（TPM）的认证，实现被篡改节点的检测。

上述分层防护措施构建了全面的安全体系，符合《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）与《通用数据保护条例》（GDPR）的隐私框架要求。

## 实验设置与结果

本部分对提出的边缘人工智能医疗健康监测框架进行全面评估，基于混合数据集在嵌入式硬件上完成系统验证，重点分析推理时延、分类准确率、通信效率、能耗等性能指标，并对比边缘部署的CNN-LSTM模型、云基基线模型，以及LoRaWAN与5G的协议专属传输场景。

### 数据集与预处理

实验基于包含1000个样本的数据集开展，每个样本包含8个由生理信号与上下文参数提取的数值特征，所有样本均标注为正常（0）或异常（1）二类。预处理步骤包括：删除非数值字段、采用最小-最大归一化处理特征、对标签进行独热编码以支撑二分类任务。采用8:20的分层训练-测试划分，保持训练集与测试集的类别分布一致，保障学习过程的平衡性与稳健性。

### 边缘人工智能模型配置

结合数据集的维度约束与嵌入式平台的计算限制，研究选择全连接稠密神经网络，架构设计为：输入层8个神经元，后续连接两个分别包含64、32个神经元的隐藏层，激活函数采用修正线性单元（ReLU），并引入丢弃率为30%、20%的丢弃层（Dropout）防止过拟合；输出层采用含2个神经元的软最大化（Softmax）层，完成最终分类。模型基于分类交叉熵损失函数编译，采用Adam优化器，在英伟达Jetson Nano平台上以32的批次大小训练10轮。

### 性能指标

模型性能采用标准分类指标与硬件专属效率指标（推理时延、能耗）进行评估，表3总结了边缘稠密模型与云部署LSTM模型的性能对比结果。图4展示了提出的轻量化边缘人工智能神经模型在10轮训练中的训练集与验证集准确率（左）、损失值（右）变化趋势，模型收敛速度快，在第3轮训练后验证集性能趋于稳定，表明模型能从低维特征空间中有效学习；平滑的损失曲线也表明模型过拟合程度极低。

表3 边缘模型与云模型的性能对比

| 指标 | 边缘稠密模型 | 云LSTM模型 |
| --- | --- | --- |
| 准确率（%） | 92.4 | 93.7 |
| 精确率（%） | 91.2 | 94.1 |
| 召回率（%） | 90.5 | 93.2 |
| F1值（%） | 90.8 | 93.6 |
| 推理时延（ms） | 28 | 163 |
| 能耗（mW） | 110 | 310 |

为保障性能对比的公平性，边缘稠密网络与云LSTM模型配置了相近的参数规模（约0.18M参数），并在相同的优化设置下完成训练。结果显示，边缘模型的准确率与F1值与云模型相当，但在推理速度与功耗效率上显著优于云模型，适用于可穿戴健康监测等低功耗实时应用场景。

表4 联邦学习与加密方法的对比评估

结果表明，联邦蒸馏融合（FedDF）、无遗忘蒸馏联邦学习（FedFLD）、MOON等集成式框架虽能小幅提升准确率，但会带来更高的时延与通信开销；本研究提出的权威证明（PoA）+同态加密（HE）+联邦学习（FL）方案在准确率（91.9%）、时延（122ms）、通信成本（106%）间实现了最优平衡，同时通过Paillier同态加密保障隐私，依托权威证明（PoA）区块链实现安全共识。

| 方法 | 聚合策略 | 加密类型 | 准确率（%） | 时延（ms） | 通信开销（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FedAvg | 加权平均 | 无 | 89.7 | 118 | 100 |
| FedDF | 集成蒸馏 | 无 | 91.2 | 136 | 112 |
| FedFLD | 无遗忘蒸馏 | 无 | 90.9 | 130 | 109 |
| MOON | 对比正则化 | 无 | 91.4 | 125 | 108 |
| 埃尔伽马（ElGamal）同态加密+联邦学习 | 加法同态 | 基于椭圆曲线密码（ECC） | 91.0 | 152 | 120 |
| 本研究：PoA+HE+FL | 基于Paillier同态加密的加权平均 | Paillier | 91.9 | 122 | 106 |

为强化基准测试的可靠性，研究在相同的英伟达Jetson Nano硬件上实现了纯CNN、纯LSTM、稠密网络（DenseNet）三种基线架构，并与提出的CNN-LSTM混合模型对比。所有模型均基于相同的数据集划分、优化器（Adam，学习率lr=1e-3）与十折交叉验证设置训练，保障对比的公平性。CNN-LSTM模型结合了空间特征提取与时间依赖建模，能在生物信号数据上实现更优的泛化性能；研究利用TensorRT在英伟达Jetson Nano的图形处理器（GPU）上完成运行时加速。结果显示，相比性能最优的单一网络基线模型，混合架构的准确率提升2.9%，时延降低17%。

表5 不同模型的性能对比

提出的CNN-LSTM混合模型在分类准确率、推理时延上均表现最优，证实了在面向实时医疗部署的生物信号分析中，融合卷积空间特征提取与循环时间建模的优势。

| 模型 | 准确率（%） | 精确率（%） | 召回率（%） | F1值（%） | 推理时延（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNN（3卷积层+1稠密层） | 90.1 | 89.3 | 89.8 | 89.5 | 134 |
| LSTM（2层） | 91.2 | 90.7 | 91.0 | 90.8 | 156 |
| 稠密网络（40层） | 90.8 | 91.0 | 90.1 | 90.2 | 128 |
| 本研究：CNN-LSTM（混合） | 91.9 | 91.6 | 91.4 | 91.5 | 118 |

### 混淆矩阵与受试者工作特征（ROC）分析

表6为边缘部署的CNN-LSTM模型在二分类任务（正常/异常）中的混淆矩阵，展示了模型的分类能力与样本正确、错误分类的分布情况；图5为该混淆矩阵的可视化结果，模型在155个正常样本中正确分类145个，在145个异常样本中正确分类133个，实现了较高的精确率与F1值，但异常类的召回率略低，表明模型存在将少量异常事件误分为正常的情况。

表6 边缘分类的混淆矩阵

|  | 预测为正常 | 预测为异常 |
| --- | --- | --- |
| 实际为正常 | 145 | 10 |
| 实际为异常 | 12 | 133 |

该规律反映了医疗人工智能系统在处理类别不平衡数据时的常见问题——异常事件作为少数类，样本占比偏低。尽管如此，模型的受试者工作特征曲线下面积（AUC=0.964）表明其具备较强的类别区分能力，证实模型能学习到两类样本的有效特征表示。未来的优化工作将引入类别加权损失函数、过采样、焦点损失等技术，进一步提升模型对关键但罕见事件的敏感性。

图6为异常类的受试者工作特征（ROC）曲线，展示了真阳性率（灵敏度）与假阳性率的权衡关系，曲线下面积达0.964，表明尽管模型对少数类的召回率偏低，但类别区分能力较强。这种差异说明模型能识别异常模式，但受数据分布偏斜的影响，对异常类的分类决策较为保守。边缘模型的受试者工作特征（ROC）曲线下面积（AUC）为0.964，表明模型具备优异的灵敏度与特异度，证实其能在实时心电图信号中可靠检测异常，这对于重症监护应用至关重要（图7）。

### 无线协议基准测试：LoRaWAN vs 5G

研究通过在LoRaWAN与5G两种通信协议上模拟心电图数据传输，评估无线传输效率，表7为两种协议的时延与功耗权衡结果，图8为该基准测试的可视化对比。结果显示，LoRaWAN的能耗优势显著（90mW vs 225mW），而5G的时延性能更优（95ms vs 415ms）。协议的选择需匹配应用场景需求：LoRa适用于低频、长时监测，5G适用于实时紧急告警。系统的双协议设计可基于事件紧急性与设备能耗实现智能切换。

表7 通信协议性能分析

| 协议 | 时延（ms） | 能耗（mW） |
| --- | --- | --- |
| LoRaWAN | 415 | 90 |
| 5G | 95 | 225 |

### 对比分析

云部署与边缘部署的对比评估表明，边缘计算不仅能实现实时响应，还能降低对稳定网络连接的依赖。边缘模型的时延降低约83%、能耗节省约64%，体现了其在移动与远程医疗场景中的实用性。尽管在分类性能上存在小幅折损，但系统在资源受限环境下的整体运行表现更优，使其在实际的医疗物联网部署中具备高度可行性。

图9为边缘部署神经网络与云基LSTM基线模型在准确率、精确率、召回率、F1值上的柱状图对比，云模型因模型复杂度更高，在原始指标上略优于边缘模型，但结合物联网场景的时延与能耗约束，边缘模型实现了更优的综合平衡。为验证边缘部署神经模型与云基LSTM基线模型的性能差异是否具备统计学显著性，研究基于5次实验开展配对双尾t检验，结果显示云模型的分类准确率提升具备统计学显著性（p=0.0021），证实边缘模型在实现运行效率提升的同时，在资源受限场景下存在小幅的准确率折损；云模型的95%置信区间方差更小，进一步验证了结果的可靠性。

研究基于准确率、精确率、召回率、F1值四项核心指标，评估提出的边缘人工智能系统与云基LSTM模型的对比性能，结果显示，尽管边缘模型运行于资源受限环境，但其在各项指标上均表现出竞争力。为验证观测到的性能差异是否具备统计学显著性，研究在5次重复试验中开展配对双尾t检验，每次试验均采用相同的数据集，由边缘人工智能模型与云LSTM模型独立处理。

表8 边缘人工智能模型与云LSTM模型性能的统计学显著性分析

表中展示了边缘人工智能模型与云LSTM模型在四项核心指标上的均值与95%置信区间（CI），各指标的p值均证实云模型的性能显著优于边缘模型（所有p<0.01）。但边缘模型仍具备可接受的诊断可靠性，且在推理时延与能耗上具备显著优势。图10的可视化结果显示，云LSTM模型在所有分类指标上均优于边缘人工智能模型，置信区间直观体现了这种差异的统计学显著性。

| 指标 | 边缘人工智能（均值±95%置信区间） | 云LSTM（均值±95%置信区间） | p值 | 统计学显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确率 | 91.9%±[91.2-92.6] | 93.6%±[93.2-94.0] | 0.0021 | 是（p<0.01） |
| 精确率 | 91.2%±[90.5-91.9] | 94.1%±[93.5-94.7] | 0.0017 | 是 |
| 召回率 | 90.5%±[89.7-91.3] | 93.2%±[92.5-93.9] | 0.0033 | 是 |
| F1值 | 90.8%±[90.1-91.5] | 93.6%±[93.0-94.2] | 0.0028 | 是 |

图11为边缘人工智能模型与云模型的指标趋势对比，展示了准确率、时延降低、能耗节省三者间的权衡关系。提出的边缘人工智能框架实现了91.9%的准确率，且相比云基线模型，时延降低83%、能效提升64%，该可视化结果证实了部署模型在实时医疗健康监测中的性能平衡。

## 同态加密：边缘设备的计算开销

通过加密技术保障数据隐私是医疗系统的核心需求，但对于英伟达Jetson Nano等资源受限硬件的实时边缘部署，量化这类安全机制带来的性能影响同样重要。为此，研究开展基准测试，量化基于Paillier密码体制的同态加密（HE）引入的计算成本。

实验模拟典型的联邦学习更新场景：在每个客户端节点对128维的梯度向量（32位浮点数）进行加密与解密，加密后的梯度由中心服务器安全聚合后，再发回客户端解密。表9总结了各流程的平均耗时，图12为英伟达Jetson Nano上单轮联邦学习中同态加密（HE）引入的计算开销拆解，加密与解密操作是耗时的核心环节，总开销低于9%，对于隐私保护的实时医疗应用具备可接受性。

图13为英伟达Jetson Nano上融合与未融合同态加密的联邦学习轮次总耗时对比，尽管同态加密引入了约9%的开销，但系统仍能保持实时医疗应用可接受的时延。整体而言，同态加密过程为每轮联邦学习引入的平均开销约为112ms，占联邦学习周期总时长的比例不足9%。这种小幅延迟在多数实时医疗健康监测场景中均可接受，是为提升数据隐私所做出的合理权衡。需说明的是，本系统的密码学操作未启用图形处理器（GPU）加速，未来可通过专用密码学库、椭圆曲线变体、硬件级加密（如可信平台模块TPM、高级精简指令集机器信任区ARM TrustZone）进一步降低时延与能耗。

综上，尽管同态加密会带来一定的性能损耗，但实验结果证实，这种安全增强机制并未显著影响提出的边缘医疗系统的响应速度与运行效率。

表9 英伟达Jetson Nano上Paillier同态加密的计算开销

| 任务 | 平均耗时（ms） | 中央处理器（CPU）负载（%） | 内存占用（MB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯度加密（客户端） | 49.3 | 22.1 | 18.7 |
| 加密更新聚合（服务器） | 17.5 | 15.4 | 12.5 |
| 聚合结果解密（客户端） | 45.8 | 19.8 | 17.6 |
| 每轮总加密开销 | 112.6 | ~8.7 | ~36.3 |

### 权衡分析

Paillier同态加密支持直接在密文上执行计算，从数学层面保障了数据机密性，但相比高级加密标准128（AES128）、ChaCha20、基于椭圆曲线密码的签密等轻量级加密算法，其计算负载更高。轻量级加密算法的时延开销极小（约3%~5%），但聚合过程中需暴露明文。由于医疗数据受《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）与《通用数据保护条例》（GDPR）约束，本研究的设计优先保障全面的隐私性，即使为此承担约9%的时间开销。未来的研究将探索混合加密方案：采用高级加密标准（AES）保护节点内数据，通过Paillier加密保障节点间通信，在低时延与法规合规间实现平衡。

## 研究总结与意义

综上，提出的边缘人工智能（Edge-AI）框架融合了无线感知优化与轻量化模型架构，在实现具备竞争力的分类性能的同时，显著降低了时延、提升了能效。系统的LoRaWAN与5G自适应切换能力，使其适用于低功耗的农村部署与高可用性的城市场景。上述结果验证了边缘智能在移动医疗系统中的集成价值，为其在可扩展、隐私感知、高响应的监测应用中的落地提供了支撑。

### 可解释性分析（SHAP）

为提升临床可解释性，研究采用沙普利加性解释（SHAP）方法对提出的边缘人工智能模型进行分析，计算了心率、血氧饱和度（SpO₂）、体温等生命体征输入特征的重要性值。图14的结果显示，血氧饱和度（SpO₂）对异常检测决策的贡献最大，其次为心率与体温；血氧饱和度（SpO₂）降低对应的正沙普利加性解释（SHAP）值，表明模型的决策逻辑与临床直觉一致。该集成设计提升了临床人员对模型的信任度，满足了医疗领域对人工智能透明性的法规要求。

## 讨论

本节对提出的边缘人工智能医疗框架的实验结果和实际应用意义进行全面分析，该框架融合了先进的人工智能模型、安全通信层和实时部署能力，填补了智能、去中心化、隐私保护医疗服务交付中的关键空白，尤其适用于资源受限环境。

实验评估证实，尽管部署于英伟达Jetson Nano嵌入式硬件且计算量轻量化，提出的边缘人工智能模型的分类性能与资源更丰富的云基长短期记忆网络模型高度接近。配对双尾t检验的统计学分析表明，准确率、精确率、召回率、F1分数四个核心指标的p值均远低于0.01的显著性水平，证实云模型的性能优势虽可量化但幅度较小。这一结果支持核心结论：智能诊断推理可在边缘端可靠执行，且不会造成显著的临床准确率折损。

本研究的核心创新之一是分层的系统架构，融合了卷积神经网络-长短期记忆网络特征学习、联邦学习分布式优化和区块链信任保障。现有研究多关注中心化处理或云人工智能流程，而本研究的突破在于，证实边缘节点可在自主运行的同时，实现安全的学习、协同和推理。联邦学习的引入，在保障数据本地化的同时实现了模型个性化，直接响应了《健康保险流通与责任法案》《通用数据保护条例》等隐私法规要求。

此外，LoRa广域网与5G的协议基准测试，为无线通信对医疗物联网应用延迟和能效的影响提供了关键见解：LoRa广域网是农村或移动场景中周期性、低数据量传输的理想选择，而5G的超高可靠低延迟通信特性更适用于重症监护和实时诊断。研究结果强调，远程医疗架构中需要基于上下文的动态通信协议选择机制。

与现有文献相比，本研究的多维度贡献体现在：

提出了结合量化技术的边缘可部署卷积神经网络-长短期记忆网络模型，实现实时推理；

设计了面向可追溯、隐私合规模型更新的区块链-联邦学习混合框架；

基于多种通信条件，完成了能耗和延迟的实证分析，提供了现有研究中缺失的全系统视角。

当然，本研究也存在一些局限性：第一，评估采用的合成心电图数据集虽基于真实世界模式建模，但缺乏不同人群、病症和噪声环境下临床数据的全面异质性；第二，尽管在协议和数据层嵌入了安全机制，但未量化加密和区块链操作对设备吞吐量和电池性能的开销；第三，通过真实世界试验完成临床验证，是实现法规合规和医疗认证的关键，这部分工作仍待开展。

未来可从多方面扩展该框架：融入注意力图、可解释诊断等可解释人工智能机制，为医护人员提供支持；增加光体积描记、血氧饱和度、体温等多模态信号，扩充数据集，并开展实际患者的纵向研究，提升模型泛化能力。

此外，研究还验证了系统在三方面的特性：

可扩展性与互操作性：权威证明区块链通过为各机构分配验证节点，支持多医院联邦体系，180笔/秒的交易吞吐量足以满足实时同步需求；

抗威胁能力：带时间戳的智能合约和认证验证节点列表，有效防范重放攻击和女巫攻击；加密更新则最大程度降低了梯度反演风险；

对比优势：提出的边缘人工智能系统准确率达91.9%，高于阿什拉夫等人的89.3%和达马克等人的91.2%，在精确率上具有竞争力，且延迟和能效表现更优。

综上，提出的边缘人工智能医疗框架为去中心化场景下，实现实时、安全、准确的诊断智能提供了可行、可扩展的解决方案。系统在性能和资源效率之间实现了平衡，并嵌入了隐私保护的协同协议，与工业5.0、6G范式下未来智慧医疗基础设施的发展方向高度契合。

## 结论

本研究提出一套全面、具有前瞻性的边缘人工智能框架，旨在推动实时医疗诊断的变革。通过在英伟达Jetson Nano边缘硬件上部署卷积神经网络-长短期记忆网络模型，并融合联邦学习和区块链技术，系统在保障隐私、降低延迟、提升数据透明度的同时，实现了优异的诊断性能。实验验证表明，边缘模型的性能与中心化云基长短期记忆网络模型相当，这一结论得到了严谨的统计学评估支撑。

该框架的突出特性是能在资源受限环境（包括农村和移动场景）中高效运行，即使在云连接受限或不可靠的情况下也能稳定工作。其分层架构——包含边缘智能、安全的模型协同、防篡改的区块链日志——为智慧医疗生态系统提供了可扩展、自适应的解决方案。

最终，提出的系统反映了医疗领域向去中心化、可信、以人为本的人工智能发展的大趋势。通过降低对云基础设施的依赖、优先保障患者数据安全，该系统与医疗人工智能的伦理和高影响力发展新兴标准保持一致。

## 未来优化方向

本研究提出了一套全面的边缘人工智能医疗系统，支持实时心电图信号分析，同时保障患者隐私、最大限度降低对云资源的依赖。通过在边缘硬件上部署卷积神经网络-长短期记忆网络模型，并融合联邦学习和区块链技术，框架在性能、安全性和可扩展性之间实现了良好平衡。实验结果验证了框架在不同网络条件下，实现低延迟、高准确率的可靠异常检测的能力。

混合设计使其能灵活部署于农村、移动或应急环境，在不同通信协议下均表现出稳健性；内置的联邦学习机制，使模型能在无中心化数据池的前提下，跨边缘节点实现自适应优化，符合隐私法规要求；此外，区块链审计日志实现了透明、防篡改的记录，这对医疗应用至关重要。

未来的研究将聚焦以下核心方向：第一，融合光体积描记、血氧饱和度、体温等多模态生物信号分析，进一步提升诊断精度；第二，引入可解释人工智能工具，为医护人员提供透明的决策逻辑，提升临床信任度；第三，优化能效感知的调度算法，并基于新兴的6G技术开展基准测试，保障系统的长期可持续性和适应性；最后，开展真实世界的临床试验并推动法规对齐，验证系统在医院、门诊和家庭监测场景中的部署可行性。

总体而言，提出的系统为构建安全、高效、可大规模部署的下一代人工智能驱动医疗解决方案奠定了基础。

### 面向临床透明性的可解释人工智能

未来的迭代版本将集成沙普利加性解释和梯度加权类激活映射可视化技术，提升模型的可解释性，增强临床医生对自动化异常检测的信任。这些可解释工具能让医生追溯影响每次诊断决策的生理特征，提升模型在法规审批和实际部署中的透明度。

### 信任机制

为进一步强化系统完整性和隐私保护，后续研究将集成基于硬件的可信平台模块、安全启动链和差分隐私机制，实现设备启动的验证、模型参数的保护，并防止联邦更新过程中敏感医疗数据的重识别。